Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области

«Краснотурьинский индустриальный колледж»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для выполнения лабораторно-практических занятий по дисциплине

МДК.02.02 Механическое и транспортное оборудование металлургических предприятий»

для специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов

Разработала:                                                                    Крупинина

преподаватель   высшей категории                          Татьяна Андреевна

2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для выполнения практических и лабораторных работ по дисциплине МДК.02.02 Механическое и транспортное оборудование металлургических предприятий»  предназначены для студентов очной и заочной форм обучения специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов.

Для техников-металлургов, обслуживающих технологическое оборудование и коммуникации в производстве цветных металлов и сплавов, изучение этого предмета и получение навыков выполнения практических и лабораторных работ имеет первостепенное значение. Выполнение практических и лабораторных работ проводится постепенно по мере изучения теоретического материала и является практическим подтверждением усвоенного материала. Практические и лабораторные работы включают в себя необходимые схемы, расчетные формулы и исходные данные.

Выполнение практических и лабораторных работ позволяет углубить, закрепить и проверить знания по предмету «Обогащение руд цветных металлов», «Металлургия цветных металлов», «Автоматизация технологических процессов», использовать полученные знания при сдаче зачетов по дисциплинам «Обогащение руд цветных металлов», «Охрана труда», помогает в сдаче комплексного экзамена, при выполнении ВКР, способствует развитию самостоятельности и творческого мышления, решать практические задачи на производстве во время прохождения практики.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Лабораторная работа № 1Изучение конструкции и ремонта молотковой дробилки с подвижным полотном | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Практическое занятие № 1 Выбор дробилки для заданных условий дробления | 5 |
| 3. | Лабораторная работа № 2 Изучение конструкции, ремонта и эксплуатации шаровой барабанной мельницы | 12 |
| 4. | Практическое занятие № 2 Выбор мельницы | 14 |
| 5. | Практическое занятие №3 Расчёт мокрого циклона | 19 |
| 6. | Практическое занятие № 4 Расчёт автоклава | 21 |
| 7. | Практическое занятие №5 Расчет мощности привода машинки для пробивки корки электролита | 26 |
| 8. | Практическая работа №6 Расчет и подбор электродвигателя для механизма передвижения тележки и механизма подъема груза мостового крана | 28 |
| 9. | Практическая работа №7 Расчет винтового конвейера | 41 |
| 10. | Практическая работа №8 Расчет ленточного конвейера | 46 |

Лабораторная работа № 1

Изучение конструкции и ремонта молотковой дробилки с подвижным полотном

Цель работы: изучить принцип работы дробилки, конструкцию ее узлов и деталей, ремонт и правила эксплуатации дробилки.

Оборудование: дробилка молотковая с подвижными стенками.

Порядок выполнения работы:

1. Лабораторная работа проводится в действующем цеху, поэтому перед работой необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, действующими на участке подготовки твердого топлива на Богословской ТЭЦ.

2. При посещении предприятия необходимо внимательно слушать рассказ дробильщика и демонстрацию отдельных узлов и деталей дробилки.

3. По результатам осмотра узлов дробилки и наблюдения за ее работой составляется отчет, в котором:

- привести рисунок дробилки с указанием отдельных узлов;

- выполнить рисунки ротора, молотка, схему полотна;

- описать принцип работы дробилки и ее  конструкцию;

- выполнить описание смазки дробилки;

- ответить на контрольные вопросы.

Рисунок 1 - Дробилка молотковая с подвижными стенками

Контрольные вопросы

1. Перечислить основные типы молотковых дробилок.

2. Как балансируют ротор дробилок?

3. Характерные виды неполадок при использовании дробилки (усиление вибрации, снижение производительности, стук) и методы их устранения.

4. Перечислить основные правила эксплуатации дробилки.

5. Смазка оборудования и смазочные материалы.

Источники информации

1.Шастин В.Н.Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. М.: Энергоиздат, 1981

https://spec-machine.ru/polezno-znat/molotkovye-drobilki-ustrojstvo-i-rabota/

https://stroy-podskazka.ru/drobilki/molotkovye/

Практическое занятие № 1

Выбор дробилки для заданных условий дробления

Исходные данные:

- начальный размер куска, м

- предел прочности при сжатии, МПа

Е – модуль упругости материала, МПа

- насыпная плотность материала,

- плотность частиц,

R - дисперсная характеристика

G – производительность,

Порядок расчёта

1. По таблице 1 выбираем тип дробилки, а по таблице 2 марку дробилки и выписываем её параметры.

| Размеры ротора D = мм L = мм | Размер загружаемого куска δ = мм | Частота вращения ротора n = об/сек | Мощность эл.двигателя N = КВт | Тип молотка | Число рядов молотков Z = | Производи тельность G = кг/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Находим кривую дисперсионного состава материала на выходе из дробилки. Для этого вычислим величины входящие в уравнение :

;

где - окружная скорость ротора по вершинам молотков,

М – масса идеального молотка, кг

z – число молотков, одновременно ударяющих по куску

;

где b – ширина головки молотка, м (принимаем с рис.3)

m – масса куска, кг

Масса идеального молотка находится из неравенства моментов инерции относительно оси подвеса идеального и реального молотков

откуда

Где   r и Jр – берутся из рисунка (3)

3. Конечный размер частицы определяется из соотношения

;

Расчёт конечного размера частиц производится при трёх значениях начального размера , например:  = 0,15 м, 0,1 м, 0,05 м.

Для каждого случая подчитываем, массу куска m, число молотков z, степень дробления i, размер  , подставляя в соответствующие формулы изменяющиеся параметры. Величины  и  М одинаковы для всех случаев.

Построение кривой дисперсионного состава материала на выходе из дробилки показано на рисунке 2.

Определяем оптимальную величину зазора “ а “ между колосниками, а также между колосниковой решёткой и молотками

Полученное значение округляем до стандартных из ряда (мм)

3;5;8;13;20;32;50;

Если рассчитанная величина “ a” превышает 50 мм , то дробление лучше проводить без колосниковой решётки.

4. Мощность двигателя дробилки, если пренебречь тормозящим действием колосниковой решётки, может быть найдена из предположения, что всей массе материала, входящего в дробилку, сообщается скорость, равная окружной скорости молотка, т. е.

; (Вт)

где  G – производительность,

- КПД дробилки (=0,5)

- КПД механической передачи (=0,9)

5. Загрузка материала в дробилку осуществляется с определённой скоростью, обеспечивающей проникновение материала на глубину С =  (м);

в зону дробления

На практике это осуществляется путём сбрасывания материала с определённой высоты Н (м), величину которой можно рассчитать по уравнению

; (м)

где  ZP – число продольных рядов молотков на роторе (из табл.2);

n – частота вращения ротора, с-1.

Исходные данные к работе №1

| № | Материал | , | , | ,МПа | Е, МПа | G, | , м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апатит | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 100 | 0,3 | 1 |
| 2 | Известняк пористый | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 50 | 0,6 | 1 |
| 3 | Гипс | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 80 | 0,6 | 1 |
| 4 | Антрацит | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 50 | 0,5 | 1 |
| 5 | Апатит | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 120 | 0,5 | 2 |
| 6 | Известняк пористый | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 70 | 0,5 | 2 |
| 7 | Гипс | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 100 | 0,5 | 2 |
| 8 | Антрацит | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 60 | 0,6 | 2 |
| 9 | Апатит | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 110 | 0,4 | 3 |
| 10 | Известняк пористый | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 60 | 0,55 | 3 |
| 11 | Гипс | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 90 | 0,55 | 3 |
| 12 | Антрацит | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 70 | 0,4 | 3 |
| 13 | Апатит | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 80 | 0,6 | 1 |
| 14 | Известняк пористый | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 80 | 0,4 | 1 |
| 15 | Гипс | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 120 | 0,45 | 3 |
| 16 | Антрацит | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 80 | 0,45 | 3 |
| 17 | Апатит | 2850 | 1500 | 85 | 3 | 110 | 0,33 | 1 |
| 18 | Известняк пористый | 2650 | 1420 | 55 | 2 | 55 | 0,65 | 1 |
| 19 | Гипс | 2700 | 1400 | 75 | 3,5 | 70 | 0,65 | 1 |
| 20 | Антрацит | 1680 | 950 | 45 | 0,75 | 45 | 0,5 | 1 |
| 21 | Апатит | 2950 | 1450 | 85 | 3,3 | 125 | 0,55 | 2 |
| 22 | Известняк пористый | 2700 | 1300 | 50 | 2,5 | 65 | 0,53 | 2 |
| 23 | Гипс | 2700 | 1450 | 60 | 3 | 90 | 0,5 | 2 |
| 24 | Антрацит | 1650 | 950 | 45 | 0,74 | 65 | 0,6 | 2 |
| 25 | Апатит | 2850 | 1550 | 75 | 3 | 100 | 0,4 | 3 |
| 26 | Известняк пористый | 2500 | 1420 | 60 | 2 | 66 | 0,55 | 3 |
| 27 | Гипс | 2710 | 1450 | 78 | 3 | 95 | 0,65 | 3 |
| 28 | Антрацит | 1780 | 950 | 35 | 0,7 | 70 | 0,4 | 3 |
| 29 | Апатит | 2700 | 1550 | 80 | 3,2 | 83 | 0,6 | 1 |
| 30 | Известняк пористый | 2550 | 1450 | 56 | 2,1 | 85 | 0,4 | 1 |

Таблица 1 - Ориентировочные данные для выбора машин раздавливающего и ударного действия

| Характеристика машины | Тип машины |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Молотковые | Конусные | Валковые |  |  | Щёковые |
|  |  |  | Зубчатые валки | Рифлёные валки | Гладкие валки |  |
| , МПа | 80 | 350 | 80 | 250 | 400 | 350 |
| , м | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,06 | 0,075 | 1,3 |
| i | 10 - 30 | 4 - 8 | 6 - 10 | 3 - 5 | 3 - 5 | 4 - 6 |

Рисунок 1 - Варианты функций R(б) к задачам.

Рисунок 2 - К определению функции R(б) продукта, измельчённого в молотковой дробилке: а – исходный продукт; б – измельчённый продукт.

в=130

Рисунок 3 – Типы молотков

Таблица 2 – Параметры однороторных молотковых дробилок

| Тип молотка | Размеры ротора |  | Размер загружаемого куска δ, мм | Частота вращения ротора n, об/сек | Мощность эл.двигателя N, КВт | Тип молотка | Число рядов молотков Zр | Производи тельность G, кг/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D, мм | L, мм |  |  |  |  |  |  |
| М 6-4 | 600 | 400 | 150 | 20,8 | 20 | 1 | 6 | 2,8…4,2 |
| М 8-6 | 800 | 600 | 250 | 16,6 | 55 | 1 |  | 2,8…6,7 |
| М 13-11 | 1300 | 1100 | 400 | 12,5 | 130 | 2 |  | 28…36 |
| М 13-16 | 1300 | 1600 | 400 | 12,5 | 210 | 2 |  | 42…56 |
| М 20-20 | 2000 | 2000 | 600 | 10,0 | 800 | 3 |  | 158…183 |
| М 20-30 | 2000 | 3000 | 600 | 10,0 | 1250 | 3 |  | 250….333 |

Лабораторная работа № 2

Изучение конструкции, ремонта и эксплуатации шаровой барабанной мельницы

Цель работы: изучить принцип работы, ремонта  и конструкцию шаровой мельницы, 	ознакомиться с правилами ремонта и эксплуатации.

Оборудование: мельницы МШЦ 27003600 и МШР 32004500

Порядок выполнения:

1. Перед выполнением работы ознакомиться с правилами техники безопасности, действующими на участке подготовки твердого топлива на Богословской ТЭЦ.

2. В процессе работы обучающимся будут продемонстрированы мельницы  в работе, отдельные узлы мельниц и система их смазки.

3. По результатам наблюдения за работой мельниц и осмотра их узлов и привода необходимо составить отчет, в котором указать:

- рисунок мельницы с указанием ее узлов;

- кинематическую схему привода мельницы;

- схему системы смазки мельницы;

- дать описание принципа работы и особенностей конструкции мельницы;

- ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Содержание основных работ по видам ремонтов. Ремонтная документация.

2.Схема технологического процесса и ремонта. Технические требования на ремонт, описание технологии ремонта основных деталей и сборочных единиц мельницы.

3.Техническая характеристика грузоподъемных устройств и малой механизации, которые применяются при ремонте или монтаже,

4.Планово-предупредительные ремонты венцов мельниц и защита венцов зубчатых от износа трения.

1 - опорная плита; 2 - главный подшипник; 3 - питатель; 4, 13 - загрузочная и разгрузочная горловины; 5,7 - футеровка крышки и барабана; 6 - барабан; 8 - футеровочный болт;

9 - люк; 10 - зубчатый венец; 11 - кожух; 12 - крышка; 14 - редуктор;

15 - электродвигатель; 16 - сливной маслопровод; 17 - нагнетательный маслопровод;

18 - фильтр-холодильник; 19 - маслонасос; 20 - маслобак

Рисунок 1 - Шаровая мельница с центральной разгрузкой:

Источники информации

1. Басов  А.И.  Механическое  оборудование  заводов  цветной  металлургии.  М.    Металлургия.  1984.

2. Басов  А.И.  Справочник  механика  заводов  цветной  металлургии, М.,.

Металлургии.  1981.

3. Голдобин В. П.,Свердлов С.С., Механическое и транспортное оборудование металлургических заводов. М., Металлургия. 1990.

4.Донченко Г.С. Справочник механика рудообогатительной фабрики –М.: Недра, 1986

Практическое занятие № 2

Выбор мельницы

Исходные данные:

- плотность материала, ;

- насыпная плотность материала, ;

- предел прочности при сжатии, Па;

Е – модуль упругости материала, Па;

G – производительность, ;

- максимальный размер куска исходного материала, м;

- конечный максимальный размер части, м;

- кривая дисперсионного состава исходного материала;

Помол – сухой или мокрый;

Порядок выполнения

1. В соответствии с исходными данными выбираем шаровая мельница сухого или мокрого помола. Для определения типа мельницы рассчитаем мощность шаровой загрузки по уравнению:

, Вт;                                                                                    (1)

где  Эуд – удельная энергия измельчения данного материала;

G – кг/с

Величину Эуд находим из графика на рис. 1, для этого определим величину

;  ;                                                       (2)

где

Подставляем G и ЭУД в уравнение (1)

2. Мощность привода мельницы ориентировочно

;  кВт;                                                                              (3)

По этой мощности выбираем шаровую мельницу из таблицы 1 и выписываем её параметры.

| # Тип мельницы | # Размеры помольной камеры, мм # D= # L= | # Частота вращения барабана n= с-1 | # Масса загружаемых шаров, # mш= т | # Мощность привода, # Рдв= кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Проводим уточняющий расчёт. Для этого определим коэффициент KN.

;                                                                          (4)

где  = 4100 - насыпная плотность стальных шаров;

R, м – внутренний радиус барабана;

L, м – внутренняя длина барабана;

g = 9,81;

и комплекс  ;

По рисунку 3 находится коэффициент барабана - .

4. Масса загружаемых шаров

; кг;                                                                     (5)

Расчётная величина mШ не должна превышать табличной (табл.1).

5.Скорость падения шара в мельнице. Из рисунка 2 при известных и  найдём RН, тогда

; ;                                                 (6)

RН – наименьший радиус шаровой загрузки, м.

6. Диаметр шара

; м;                                                              (7)

;

Е,

dШ округляем до большего ближайшего из стандартного ряда

dШ (мм): 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125.

7. Мощность двигателя мельницы

; Вт                                                               (8)

где: - насыпная плотность загрузки,

R, L (м)

;

= 0,9 – КПД механической передачи.

РДВ не должна превышать величины, указанной в таблице 1.

Исходные данные к практической работе №2

| № | , | , | МПа | Е, Па | G, | мм | мм |  | Помол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3300 | 2000 | 320 | 7 | 80 | 5 | 0,15 | 0,65 | Сух. |
| 2 | 3000 | 1800 | 350 | 6 | 120 | 10 | 0,2 | 0,8 | Сух. |
| 3 | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 50 | 15 | 0,25 | 0,5 | Сух. |
| 4 | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 50 | 20 | 0,3 | 0,5 | Сух. |
| 5 | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 50 | 25 | 0,32 | 0,5 | Сух. |
| 6 | 1600 | 850 | 25 | 0,7 | 50 | 30 | 0,4 | 0,5 | Сух. |
| 7 | 2800 | 1500 | 100 | 4 | 100 | 5 | 0,13 | 0,9 | Сух. |
| 8 | 2800 | 1500 | 100 | 4 | 100 | 10 | 0,18 | 0,9 | Сух. |
| 9 | 2800 | 1500 | 100 | 4 | 100 | 15 | 0,23 | 0,9 | Сух. |
| 10 | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 50 | 20 | 0,28 | 0,7 | Сух. |
| 11 | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 50 | 25 | 0,3 | 0,7 | Сух. |
| 12 | 2600 | 1400 | 50 | 2 | 50 | 30 | 0,35 | 0,7 | Сух. |
| 13 | 2800 | 1450 | 150 | 4 | 80 | 5 | 0,11 | 0,75 | Сух. |
| 14 | 2800 | 1450 | 150 | 4 | 80 | 10 | 0,16 | 0,75 | Сух. |
| 15 | 2800 | 1450 | 150 | 4 | 80 | 15 | 0,21 | 0,75 | Мокр. |
| 16 | 2800 | 1450 | 150 | 4 | 80 | 20 | 0,14 | 0,75 | Мокр. |
| 17 | 3000 | 1800 | 250 | 6 | 150 | 25 | 0,3 | 0,8 | Сух. |
| 18 | 3000 | 1800 | 250 | 6 | 150 | 30 | 0,34 | 0,8 | Сух. |
| 19 | 3000 | 1800 | 250 | 6 | 150 | 5 | 0,08 | 0,8 | Сух. |
| 20 | 3300 | 2000 | 350 | 7 | 50 | 10 | 0,12 | 0,65 | Сух. |
| 21 | 3300 | 2000 | 350 | 7 | 50 | 15 | 0,17 | 0,65 | Сух. |
| 22 | 3300 | 2000 | 350 | 7 | 50 | 20 | 0,21 | 0,65 | Сух. |
| 23 | 3300 | 2000 | 350 | 7 | 50 | 25 | 0,26 | 0,65 | Сух. |
| 24 | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 80 | 30 | 0,28 | 0,6 | Сух. |
| 25 | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 80 | 5 | 0,1 | 0,6 | Сух. |
| 26 | 2690 | 1350 | 70 | 3 | 100 | 10 | 0,16 | 0,6 | Сух. |
| 27 | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 100 | 15 | 0,2 | 0,4 | Сух. |
| 28 | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 100 | 20 | 0,25 | 0,4 | Сух. |
| 29 | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 100 | 25 | 0,27 | 0,4 | Сух. |
| 30 | 2800 | 1500 | 80 | 3 | 100 | 30 | 0,33 | 0,4 | Сух. |

FУДк∙106

ЭУД∙104 Дж/кг

Рисунок 1- Зависимость прироста удельной поверхности FУД от удельного расхода энергии ЭУД материалов: 1- апатит, гипс, известняк средней плотности и пористый;

2 – известняк высокой плотности, мергель; 3 – гранит высокой плотности; 4 – каменный уголь (антрацит).

# Таблица 1 - Основные параметры шаровых барабанных мельниц сухого и мокрого помола

| # Помол | # Тип мельницы | # Размеры помольной камеры, мм |  | # Частота вращения барабана n, с-1 | # Масса загружаемых шаров, mш, т | # Мощность привода, Рдв, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # D | # L |  |  |  |
| Сухой | # ШБМ-207/265 ШБМ-220/330 ШБМ-250/390 ШБМ-287/410 ШБМ-287/470 ШБМ-320/570 ШБМ-370/850 | # 2070 2200 2500 2870 2870 3200 3700 | # 2650 3300 3900 4100 4700 5700 8500 | # 0,38 0,36 0,33 0,31 0,31 0,30 0,29 | # 10 14 25 30 35 54 100 | # 105 150 265 350 410 700 1400 |
| Мокрый | # МШР-900900 МШР-12001200 МШР-15001600 МШР-21001500 МШР-21002200 МШР-21003000 МШР-27002700 МШР-27003600 МШР-32003100 МШР-36004000 МШР-36005000 МШР-40005000 МШР-45005000 | # 830 1100 1400 2000 2000 2000 2580 2580 3080 3480 3480 3860 4360 | # 830 1100 1500 1400 2100 3900 2580 3480 2980 3880 4880 4860 4860 | # 0,56-0,66 0,50-0,58 0,43-0,52 0,36-0,43 0,36-0,43 0,36-0,43 0,32-0,38 0,32-0,38 0,30-0,35 0,28-0,33 0,28-0,33 0,26-0,32 0,25-0,30 | # 1,0 2,2 4,8 10,0 15,0 20,0 31,0 42,0 52,0 82,0 100,0 120,0 150,0 | # 15 30 55 132 160 200 315 400 630 1000 1250 2000 2500 |

Практическое занятие №3

Расчёт мокрого циклона

Исходные данные:

- объём очищаемого воздуха

- скорость газов в полном сечении циклона

Порядок выполнения

- Диаметр циклона

  - Секундный объём воздуха

  - Требуемая площадь цилиндрической части циклона

  - Диаметр циклона

Дст =         мм

- Высота цилиндрической части

где Дст - мм

- Размеры выходного патрубка циклона

- Скорость воздуха во входном патрубке циклона

- Гидравлическое сопротивление циклона

где  - плотность газов на входе в циклон,

- коэффициент гидравлического сопротивления циклона (выбирается из таблицы 1)

Таблица 1

| Диаметр циклона | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |

- Расход воды на орошение

Исходные данные к работе №3

| № вар |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3×104 | 5,5 |
| 2 | 2,8×104 | 5,51 |
| 3 | 2,9×104 | 5,52 |
| 4 | 3,1×104 | 5,53 |
| 5 | 3,2×104 | 5,54 |
| 6 | 2,5×104 | 5,55 |
| 7 | 2,6×104 | 5,49 |
| 8 | 2,7×104 | 5,48 |
| 9 | 2,3×104 | 5,47 |
| 10 | 2,2×104 | 5,46 |
| 11 | 2,1×104 | 5,45 |
| 12 | 2,0×104 | 5,56 |
| 13 | 2,4×104 | 5,44 |
| 14 | 1,9×104 | 5,57 |
| 15 | 1,8×104 | 5,43 |
| 16 | 1,7×104 | 5,6 |
| 17 | 2,9×104 | 5,45 |
| 18 | 2,8×104 | 5,55 |
| 19 | 2,85×104 | 5,57 |
| 20 | 3,0×104 | 5,55 |
| 21 | 3,25×104 | 5,44 |
| 22 | 2,36×104 | 5,58 |
| 23 | 2,62×104 | 5,53 |
| 24 | 2,8×104 | 5,48 |
| 25 | 2,69×104 | 5,49 |

Практическое занятие № 4

Расчёт автоклава

Исходные данные:

Материал корпуса;

- предел текучести; МПа

- предел прочности; МПа

Д – диаметр корпуса; мм

- объём автоклава; м3

- масса аппарата; т

- удельный вес пульпы; кг/м3

- рабочее давление; МПа

- толщина лапы; мм

- высота лапы; мм

- вылив ребра; мм

балл стойкости стали;

- срок службы аппарата;

n - количество лап

Порядок выполнения:

- Определяем допускаемое напряжение материала аппарата.



где	 - нормативное допускаемое напряжение при расчётной температуре. Выбирается по ГОСТу или принимается, как меньшее из двух величин:

- для углеродистых сталей при  ;

для низколегированных при

где  - предел текучести и прочности

= 2,6 - коэффициент запаса прочности по пределу выносливости

= 1,5 - коэффициент запаса прочности по пределу текучести

= 0,9....1 – коэффициент, учитывающий условия эксплуатации и

категорию   опасности.

- Определение толщины стенки корпуса  цилиндрической части аппарата.

(м)

где - рабочее давление,  МПа

- внутренний диаметр корпуса, м

-  МПа

Y - коэффициент прочности шва,  зависит от типа шва

Y = 1 – для стыковых и тавровых швов с двусторонним проваром, выполненных   автоматической сваркой

Y = 0,95 – для ручной сварки

Y = 0,9 – для стыковых швов с односторонним проваром

Y = 0,8 – для односторонних тавровых швов и швов внахлёстку двухсторонних

- прибавка к толщине для компенсации коррозии

- прибавка для округления

где  - проницаемость коррозией для материала,  мм/год (таблица 2)

- срок службы аппарата, год

- Определяем толщину стенки сферического днища

, (м)

где Y - коэффициент формы днища зависит от отношения H/D (табл.1)

H – внутренняя высота днища

Таблица 1  						Таблица 2

| H/D | Y |  | Группа стойкости | Баллы | Скорость коррозии мм/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1 |  | Совершенно стойкие | 1 | < 0,001 |
| 0,4 | 1,2 |  | Весьма стойкие | 2 3 | 0,001...0,005 0,005...0,01 |
| 0,3 | 1,5 |  | Стойкие | 4 5 | 0,01...0,05 0,05...0,1 |
| 0,2 | 2,6 |  | Понижено стойкие | 6 7 | 0,1...0,5 0,5...1,0 |
| 0,15 | 4,2 |  | Малостойкие | 8 9 | 1,0...5,0 5,0...10,0 |
|  |  |  | Нестойкие | 10 | >10 |

- Расчёт опорных лап

4.1.Определяем нагрузку на опорную лапу

где  - вес аппарата с нагрузкой

- количество лап

- вес аппарата, тонны

- вес загрузки;

,

Определяем площадь подкладного листа.

где  - допускаемая удельная нагрузка на опорную поверхность.

Этот расчёт не выполняется, если аппарат опирается на стальную несущую конструкцию.

  - Проверяем рёбра лапы на сжатие

Размеры лап выбираются по величине нагрузки на лапу по ОСТ 24 – 467 – 72

H

1

где  - коэффициент, принимаемый в зависимости от типа лапы; К = 0,6

- толщина лапы, мм. Принимается по табл. Исходных данных

- количество рёбер лапы;

- вылив ребра, мм.

F - Н

4.3. Проверка прочности сварных швов

где  - катет шва, (0,85), м

- общая длина швов (4H), м

= 80 МПа

F - Па

Исходные данные к практической работе №4

| Количество лап | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Балл стойкости стали | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L, мм | 350 | 250 | 250 | 350 | 250 | 350 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| Н, мм | 600 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 | 650 | 650 | 650 | 400 | 400 | 650 | 650 | 600 |
| S3 | 0,9S1 | 0.89S1 | 0.85S1 | 0.84S1 | 0.82S1 | 0.81S1 | 0.86S1 | 0.88S1 | 0.8S1 | 0.83S1 | 0.87S1 | 0.82S1 | 0.83S1 | 0.81S1 |
| PP, Мпа | 1,47 | 2,75 | 1,37 | 1,37 | 1,4 | 3,9 | 1,95 | 3,9 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| , т/м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| m, т | 18 | 18.3 | 12.8 | 24.7 | 7 | 22.7 | 31.1 | 35.4 | 27 | 8 | 10 | 19 | 20 | 30 |
| V, м3 | 33 | 24 | 35 | 70 | 70 | 25 | 50 | 50 | 70 | 24 | 28 | 33 | 50 | 50 |
| D, м | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 2.55 | 1.55 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.55 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 2.55 | 2.4 |
| в, Мпа | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 |
| т, Мпа | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 340 |
| Материал корпуса | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 25. | Сталь 25. | Сталь 25. | 09Г2С. | 09Г2С. | 09Г2С. | 14Г2 | 14Г2 | 14Г2 |
| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество лап | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| , лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Балл стойкости стали | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| L, мм | 340 | 280 | 270 | 340 | 260 | 340 | 420 | 440 | 430 | 270 | 270 | 440 | 430 | 410 |
| Н, мм | 610 | 420 | 410 | 630 | 410 | 620 | 630 | 640 | 620 | 430 | 410 | 640 | 630 | 620 |
| S3 | 0,9S1 | 0.89S1 | 0.85S1 | 0.84S1 | 0.82S1 | 0.81S1 | 0.86S1 | 0.88S1 | 0.8S1 | 0.83S1 | 0.87S1 | 0.82S1 | 0.83S1 | 0.81S1 |
| PP, Мпа | 1,47 | 2,75 | 1,37 | 1,37 | 1,4 | 3,9 | 1,95 | 3,9 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| , т/м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| m, т | 19 | 18 | 12.7 | 24.5 | 7,2 | 22.6 | 31.3 | 35.3 | 26 | 9 | 11 | 18 | 21 | 33 |
| V, м3 | 30 | 25 | 36 | 75 | 76 | 28 | 52 | 55 | 72 | 28 | 23 | 35 | 55 | 53 |
| D, мм | 2.8 | 1.8 | 1.85 | 2.5 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 2.6 | 2.45 | 1.75 | 1.65 | 3.1 | 2.53 | 2.42 |
| в, Мпа | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | 460 | 500 | 500 | 500 | 470 | 470 | 470 |
| т, Мпа | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 340 | 340 | 340 |
| Материал корпуса | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 20. | Сталь 25. | Сталь 25. | Сталь 25. | 09Г2С. | 09Г2С. | 09Г2С. | 14Г2 | 14Г2 | 14Г2 |
| № вар. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Практическое занятие №5

Расчет  мощности  привода  машинки  для   пробивки

корки электролита

Исходные данные:

- масса машины; кг

- масса машиниста; кг

- скорость передвижения машины; м/с

- глубина впадин на полу; мм

- диаметр колёс машины; мм

- к.п.д. привода;

- коэффициент сопротивления движению;

- коэффициент распределения веса;

- коэффициент сцепления колёс с полом

Порядок выполнения

- Тяговое усилие машины

где	 - сопротивление передвижению машины на горизонтальном участке, Н;

- сопротивление передвижения машины на наклонном участке, Н

- сопротивление шланга для подвода воздуха, примем  = 300 Н.

= (+)*; н

где  находим из рисунка.

отсюда найдём :

- Мощность двигателя.

Принимаем пневмодвигатель типа ДР.

- Сила сцепления колёс с полом

Проверяем соблюдения условия.

Исходные данные для практической работы №5

| № вар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | 80 | 1,4 | 30 | 400 | 0,9 | 0,012 | 0,5 | 0,7 |
| 2 | 1000 | 75 | 1,25 | 32 | 400 | 0,91 | 0,013 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | 1050 | 70 | 1,27 | 31 | 400 | 0,92 | 0,014 | 0,51 | 0,75 |
| 4 | 980 | 71 | 1,28 | 29 | 380 | 0,93 | 0,015 | 0,52 | 0,72 |
| 5 | 990 | 72 | 1,29 | 28 | 380 | 0,94 | 0,012 | 0,53 | 0,3 |
| 6 | 1120 | 73 | 1,3 | 33 | 420 | 0,95 | 0,013 | 0,54 | 0,35 |
| 7 | 1125 | 74 | 1,31 | 34 | 420 | 0,89 | 0,014 | 0,55 | 0,4 |
| 8 | 1130 | 75 | 1,32 | 35 | 420 | 0,88 | 0,015 | 0,56 | 0,35 |
| 9 | 1040 | 76 | 1,33 | 30 | 400 | 0,9 | 0,012 | 0,57 | 0,42 |
| 10 | 1070 | 77 | 1,34 | 32 | 400 | 0,91 | 0,013 | 0,58 | 0,44 |
| 11 | 1080 | 78 | 1,35 | 31 | 400 | 0,92 | 0,014 | 0,59 | 0,45 |
| 12 | 1145 | 79 | 1,36 | 29 | 420 | 0,93 | 0,015 | 0,5 | 0,46 |
| 13 | 1150 | 80 | 1,37 | 28 | 420 | 0,94 | 0,012 | 0,6 | 0,47 |
| 14 | 1160 | 81 | 1,38 | 33 | 420 | 0,95 | 0,013 | 0,51 | 0,48 |
| 15 | 970 | 82 | 1,39 | 34 | 380 | 0,89 | 0,014 | 0,52 | 0,49 |
| 16 | 1010 | 83 | 1,42 | 35 | 400 | 0,88 | 0,015 | 0,53 | 0,5 |
| 17 | 1100 | 80 | 1,41 | 28 | 400 | 0,95 | 0,012 | 0,54 | 0,7 |
| 18 | 1050 | 81 | 1,39 | 29 | 400 | 0,94 | 0,013 | 0,55 | 0,8 |
| 19 | 1000 | 82 | 1,38 | 30 | 400 | 0,93 | 0,014 | 0,56 | 0,75 |
| 20 | 980 | 83 | 1,37 | 31 | 400 | 0,92 | 0,015 | 0,57 | 0,72 |
| 21 | 990 | 79 | 1,36 | 32 | 420 | 0,91 | 0,012 | 0,58 | 0,3 |
| 22 | 1130 | 78 | 1,35 | 33 | 420 | 0,9 | 0,013 | 0,59 | 0,35 |
| 23 | 1128 | 77 | 1,34 | 34 | 420 | 0,89 | 0,014 | 0,6 | 0,4 |
| 24 | 1155 | 76 | 1,33 | 35 | 380 | 0,88 | 0,015 | 0,5 | 0,44 |
| 25 | 1148 | 75 | 1,32 | 27 | 380 | 0,87 | 0,012 | 0,51 | 0,5 |

Практическая работа №6

Расчет и подбор электродвигателя для механизма передвижения тележки и механизма подъема груза мостового крана

Задача № 1

Расчет привода механизма подъема груза

Данные для расчета:

1. Сила тяжести поднимаемого груза -  (н)

2. Скорость подъема груза -   (м/мин)

3. К.П.Д. механизма подъема -

4. Время разгона электродвигателя - tр  (сек.)

5. Диаметр барабана -  (мм)

6. Кратность полиспаста - i

Порядок расчета:

1. Определение статической мощности двигателя - Nсг  (кВт)

По табл.1 выбираем эл. двигатель со следующими техническими данными:

(кВт) - номинальная мощность двигателя

( об/мин) - частота вращения вала двигателя

ПВ = 25%

(кгм2) - маховый момент ротора муфты и тормозного шкива

2. Определение скорости каната на барабане -  (м/мин)

3. Определение частоты вращения вала барабана -  (об/мин)

4. Определение передаточного числа редуктора-iр

По табл.2 выбираем типовой горизонтальный двухступенчатый цилиндрический редуктор типа Ц2, зная мощность, передаточное число и режим работы электродвигателя

Для этого вычисляем:

4.1. Статический момент на валу электродвигателя -  (нм)

4.2. Динамический момент поступательно движущихся масс -   (нм)

4.3. Динамический момент вращающихся масс -   (нм)

где q = 9,81 м/с2

4.4. Пусковой момент на валу двигателя -   (нм)

5. Определение перегрузки при пуске - К

Если  К 1,75. ..2,0 то эл. двигатель выбран верно

Задача №2

Расчет привода механизма передвижения тележки

Данные для расчета:

1 . Грузоподъемность тележки - Q (тн)

2. Сила тяжести груза, тележки – Qгр, Gm-(н)

3. Скорость передвижения тележки- V (м/мин)

4. Диаметр ходового колеса - Dх.к (мм)

5. Диаметр цапфы - dц   (мм)

6. Приведенный коэффициент трения в буксах ходовых колес - f

7. Коэффициент трения качения ходовых колес по рельсу -

8. Коэффициент трения реборд -

9. Время разгона двигателя - tр (сек.)

10. КПД -

Порядок расчета:

1. Определение силы сопротивления движению ходового колеса тележки

(кн)

где dц (см); Dх.к. (см)

2. Определение частоты вращения ходового колеса

(об/мин)

3. Определение статической мощности электродвигателя

(кВт)

По таблице 1 выбираем электродвигатель со следующими техническими данными:

ПВ = 25%,

(кВт),      (об/мин),     (кг‧м2)

4. Определение:

4. 1 . динамического момента, затрачиваемого на ускорение поступательно движущихся

масс

(нм)

где V  (м/с)

4.2. Динамического момента, затрачиваемого на ускорение вращающихся масс

(нм)

где  (кгм2),    g = 9.81 (м/с2)

4.3. Статического момента

(нм)

где (кВт).

4.4. Суммарный момент двигателя

5. Определение перегрузки двигателя при пуске - К

если К 2,0, то двигатель выбран верно.

6. Определение передаточного числа механизма передвижения тележки

по таблице 3 выбираем типовой редуктор типа ВК при ПВ = 25% (40%), при n(об/мин), исполнение 1-111, N (кВт) и iq

7. Определение действительной скорости движения тележки

(м/мин)

Источники информации

1. Баталов Н.М. и др. Краново-металлургческие эл. двигатели.

2. Краузе Г.Н. и др. Редукторы. Справочное пособие.

3. Сапко А. И. Механическое и подъемно-транспортное оборудование эл. металлургических цехов.

Исходные данные для практической работы №6

Задача №1

| № вар. | Сила тяжести поднимаемого груза Qгр., кн | Скорость подъема груза Vгр., м/мин | Диаметр барабана Dв, мм | КПД механизма подъема | Время разгона эл. двигателя tР , сек. | Кратность полиспаста iп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 26 | 300 | 0,88 | 2,0 | 2 |
| 2 | 90 | 21 | 380 | 0,86 | 1,7 | 2 |
| 3 | 40 | 15 | 280 | 0,84 | 1,6 | 2 |
| 4 | 20 | 10 | 200 | 0,83 | 1,5 | 2 |
| 5 | 60 | 17 | 320 | 0,85 | 1,6 | 2 |
| 6 | 70 | 18 | 310 | 0,82 | 1,5 | 2 |
| 7 | 80 | 16 | 350 | 0,83 | 1,6 | 2 |
| 8 | 110 | 18 | 440 | 0,8 | 1,6 | 2 |
| 9 | 12,5 | 9,5 | 250 | 0,85 | 1,5 | 2 |
| 10 | 17 | 22 | 600 | 0,8 | 1,7 | 2 |
| 11 | 140 | 26 | 500 | 0,83 | 1,6 | 2 |
| 12 | 150 | 25 | 550 | 0,84 | 1,5 | 2 |
| 13 | 150 | 18 | 440 | 0,85 | 1,5 | 2 |
| 14 | 130 | 19 | 450 | 0,81 | 1,6 | 2 |
| 15 | 150 | 22 | 480 | 0,83 | 1,5 | 2 |
| 16 | 240 | 25 | 600 | 0,8 | 1,6 | 3 |
| 17 | 180 | 22 | 520 | 0,84 | 1,5 | 2 |
| 18 | 160 | 20 | 480 | 0,85 | 1,6 | 2 |
| 19 | 30 | 24 | 800 | 0,8 | 1,7 | 3 |
| 20 | 40 | 22 | 650 | 0,87 | 1,7 | 2 |
| 21 | 100 | 20 | 420 | 0,85 | 1,5 | 2 |
| 22 | 110 | 25 | 430 | 0,87 | 1,7 | 2 |
| 23 | 150 | 22 | 650 | 0,86 | 1,7 | 2 |
| 24 | 120 | 22 | 430 | 0,86 | 1,6 | 2 |
| 25 | 90 | 25 | 430 | 0,86 | 1,6 | 2 |
| 26 | 110 | 24 | 450 | 0,86 | 1,6 | 2 |
| 27 | 120 | 22 | 450 | 0,85 | 1,6 | 2 |
| 28 | 90 | 24 | 450 | 0,85 | 1,7 | 2 |
| 29 | 85 | 25 | 420 | 0,86 | 1,7 | 2 |
| 30 | 50 | 25 | 320 | 0,88 | 1,5 | 2 |

Задача №2

| № вар. | Грузоподъемность тележки Qгр, кн | Сила тяжести тележки Gт, кн | Скорость передвижения тележки VТ, м/мин. | Диаметр ходового колеса DХ.К., мм | Диаметр цапфы DЦ., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 70 | 40 | 400 | 100 |
| 2 | 180 | 73 | 42 | 480 | 120 |
| 3 | 120 | 45 | 35 | 320 | 80 |
| 4 | 15 | 6 | 38 | 340 | 90 |
| 5 | 14 | 5,8 | 37 | 330 | 100 |
| 6 | 18 | 7,1 | 41 | 440 | 110 |
| 7 | 13 | 5,4 | 36 | 310 | 90 |
| 8 | 21 | 7,5 | 39,5 | 500 | 115 |
| 9 | 16 | 6,5 | 39 | 350 | 95 |
| 10 | 25 | 1,7 | 28 | 280 | 70 |
| 11 | 8 | 2,5 | 32 | 260 | 85 |
| 12 | 6,5 | 2,5 | 30 | 250 | 80 |
| 13 | 15 | 7,5 | 30 | 480 | 100 |
| 14 | 22 | 7,8 | 38,5 | 470 | 110 |
| 15 | 5 | 2 | 28 | 250 | 60 |
| 16 | 11 | 4,2 | 34 | 300 | 75 |
| 17 | 4 | 1,8 | 25 | 250 | 55 |
| 18 | 250 | 80 | 43 | 400 | 100 |
| 19 | 9 | 3 | 33 | 250 | 65 |
| 20 | 22 | 8 | 42 | 490 | 90 |
| 21 | 100 | 56 | 40 | 550 | 90 |
| 22 | 80 | 40 | 40 | 300 | 80 |
| 23 | 250 | 35 | 42 | 450 | 100 |
| 24 | 100 | 12 | 45 | 320 | 80 |
| 25 | 90 | 95 | 40 | 320 | 85 |
| 26 | 110 | 12 | 40 | 300 | 90 |
| 27 | 80 | 12 | 35 | 310 | 85 |
| 28 | 100 | 21 | 35 | 380 | 100 |
| 29 | 100 | 25 | 40 | 380 | 100 |
| 30 | 15 | 6 | 40 | 300 | 80 |

Продолжение задачи №2

| № вар. | Коэф. трения в буксах f | Коэф трения качения х.к. по рельсу , см | Коэф. трения реборд | Время разгона двигателя tр., сек | КПД- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,015 | 0,15 | 1,5 | 3,3 | 0,89 |
| 2 | 0,011 | 0,11 | 1,7 | 3,5 | 0,85 |
| 3 | 0,01 | 0,1 | 2,1 | 3,3 | 0,84 |
| 4 | 0,013 | 0,13 | 2,4 | 1,6 | 0,87 |
| 5 | 0,012 | 0,12 | 2,3 | 1,5 | 0,86 |
| 6 | 0,01 | 0,1 | 1,6 | 2,4 | 0,9 |
| 7 | 0,011 | 0,11 | 2,2 | 2,4 | 0,83 |
| 8 | 0,013 | 0,118 | 1,9 | 1,2 | 0,83 |
| 9 | 0,014 | 0,14 | 2,5 | 3,2 | 0,88 |
| 10 | 0,013 | 0,12 | 2,2 | 3,4 | 0,88 |
| 11 | 0,013 | 0,13 | 1,8 | 2,5 | 0,89 |
| 12 | 0,013 | 0,12 | 2,0 | 2,8 | 0,87 |
| 13 | 0,014 | 0,13 | 1,8 | 3,1 | 0,87 |
| 14 | 0,014 | 0,12 | 2,0 | 3,3 | 0,86 |
| 15 | 0,01 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 0,86 |
| 16 | 0,015 | 0,15 | 2,0 | 2,2 | 0,85 |
| 17 | 0,012 | 0,1 | 2,3 | 2,5 | 0,88 |
| 18 | 0,015 | 0,15 | 2,1 | 2,4 | 0,87 |
| 19 | 0,014 | 0.14 | 1,9 | 2,6 | 0,9 |
| 20 | 0,011 | 0,14 | 2,4 | 2,5 | 0,86 |
| 21 | 0,01 | 0,1 | 2,5 | 2,0 | 0,9 |
| 22 | 0,014 | 0,12 | 2,4 | 2,4 | 0,86 |
| 23 | 0,011 | 0,14 | 2,2 | 2,5 | 0,88 |
| 24 | 0,012 | 0,12 | 2,4 | 1,7 | 0,86 |
| 25 | 0,012 | 0,12 | 2,2 | 1,6 | 0,85 |
| 26 | 0,012 | 0,12 | 2,2 | 1,6 | 0,86 |
| 27 | 0,011 | 0,12 | 2,3 | 1,5 | 0,85 |
| 28 | 0,012 | 0,12 | 2,2 | 1,6 | 0,86 |
| 29 | 0,012 | 0,12 | 2,2 | 1,7 | 0,85 |
| 30 | 0,014 | 0,11 | 2,2 | 2,5 | 0,86 |

Практическая работа №7

Расчет винтового конвейера

Данные для расчетов:

1 . Длина винтового конвейера - L  (м)

2. Высота подъема груза – Н  (м)

3. Масса перемещаемого груза – Q  (т/час)

4. Частота вращения винта – n  (об/мин)

5. Удельный вес перемещаемого груза -

В данной задаче необходимо определить:

1. Диаметр винта - Dв (м)

Округлить до стандартного Dв (м)

2. Потребную мощность двигателя - Nдв (кВт)

3. Вращающийся момент на валу – Мвр(н*м)

4. Окружное усилие на валу – Рокр  (кн)

5. Осевую силу, действующую вдоль винта конвейера – Рs(кн)

Порядок расчета:

1. Определение диаметра винта:

Q=3600‧F‧V‧‧k  ;(т/час)

где F-средняя площадь сечения потока материала

 - удельный вес насыпного грунта

V - скорость транспортирования груза (м/с)

V = S‧n/60

S – шаг винта (м)

S=0,8D-для трудноперемещаемых грузов

S=1,0D-для легкоперемещаемых грузов

kн - коэффициент заполнения поперечного сечения (табл. 1)

k - коэффициент, учитывающий снижение производительности с учетом увеличения угла

наклона °(табл. 2 )

(м).

Определяем диаметр винта. Округляем до стандартного – Dв (м) табл. 3

2. Определение потребной мощности двигателя

2. 1 . Горизонтальная проекция винтового конвейера – Lг  (м)

Lг = L‧cos°

2.2. Мощность, потребная для приводного винтового конвейера – Nдв (кВт)

N = (Q‧Lг‧Ws)/367+(Q‧H)/367

где Ws-общий коэффициент сопротивления перемещаемого груза (табл.1)

2.3. Мощность на валу двигателя – Nдв (квт)

где м - механический КПД привода

м = 0,8..0,9

3. Вращающийся момент на валу:

Мвр = (9550‧Nдв)/n (н‧м)

где   Nдв     (кВт), n     (об/мин)

4. Окружное усилие на валу - Рокр (Н)

5. Осевая сила, действующая вдоль винта конвейера – Рs

где Dср - средний диаметр винта (м)

Dср= (0,7..0,8)*Dв

-угол подъема винтовой линии

=14...18°

угол трения материала о винт конвейера (табл.4)

f – коэф. трения материала о сталь

Источники информации

1. Спиваковский А.О., Дьячков В.К., Транспортирующие машины.

2. Заленский В.С., Строительные машины. Примеры расчетов.

3. Вайнсон А.А., Подъемно-транспортные машины.

Рисунок 1 – Схема винтового конвейера

Исходные данные для выполнения практической работы №7

| № варианта | Длина винтового конвейера L, м |  | Высота подъема груза Н, м |  |  | Масса перемещаемого груза Q, (т/час) | Частота вращения винта n, об/мин | Удельный вес перемещаемого груза  , т/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  | 3 |  |  | 24 | 80 | 1,1 | Цемент |  |
| 2 | 16 |  | 3 |  |  | 36 | 60 | 1,6 | песок |  |
| 3 | 24 |  | 4 |  |  | 60 | 100 | 1,2 | Цемент |  |
| 4 | 18 |  | 3 |  |  | 40 | 80 | 1,8 | Песок |  |
| 5 | 15 |  | 4 |  |  | 20 | 60 | 1,3 | Цемент |  |
| 6 | 15 |  | 3,5 |  |  | 30 | 60 | 1,1 | Глина сухая |  |
| 7 | 18 |  | 3 |  |  | 36 | 80 | 1,2 | Грунт сухой |  |
| 8 | 25 |  | 4 |  |  | 40 | 80 | 1,15 | Цемент |  |
| 9 | 20 |  | 3,5 |  |  | 40 | 60 | 1,7 | Песок |  |
| 10 | 20 |  | 4 |  |  | 32 | 80 | 1,2 | Глина сухая |  |
| 11 | 30 |  | 5 |  |  | 40 | 75 | 1,3 | Глина сухая |  |
| 12 | 24 |  | 4 |  |  | 36 | 80 | 13 | Цемент |  |
| 13 | 30 |  | 3 |  |  | 40 | 60 | 1,7 | Песок |  |
| 14 | 24 |  | 3 |  |  | 32 | 80 | 1,4 | Глина сухая |  |
| 15 | 28 |  | 4 |  |  | 30 | 60 | 1,25 | Грунт сухой |  |
| 16 | 15 |  | 3,5 |  |  | 27 | 75 | 1,3 | Цемент |  |
| 17 | 30 |  | 4 |  |  | 40 | 60 | 1,7 | Песок |  |
| 18 | 32 |  | 3 |  |  | 32 | 80 | 1,4 | Глина сухая |  |
| 19 | 30 |  | 3,5 |  |  | 30 | 60 | 1,5 | Глина сухая |  |
| 20 | 30 |  | 3 |  |  | 35 | 70 | 1,15 | Грунт сухой |  |
| 21 |  | 15 |  | 5 | 25 |  | 70 | 1,2 | Цемент |
| 22 |  | 35 |  | 3,5 | 35 |  | 65 | 1,8 | Песок |
| 23 |  | 12 |  | 4 | 30 |  | 65 | 0,95 | Глина сухая |
| 24 |  | 20 |  | 4 | 40 |  | 75 | 1,1 | Грунт сухой |
| 25 |  | 15 |  | 5 | 25 |  | 75 | 1,2 | Цемент |
| 26 |  | 15 |  | 5 | 30 |  | 65 | 1,2 | Цемент |
| 27 |  | 28 |  | 4,5 | 32 |  | 65 | 1,1 | Грунт сухой |
| 28 |  | 25 |  | 4 | 26 |  | 65 | 1,3 | Глина сухая |
| 29 |  | 20 |  | 5 | 32 |  | 75 | 1,2 | Цемент |
| 30 |  | 25 |  | 5 | 35 |  | 75 | 1,65 | Песок |

Практическая работа №8

Расчет ленточного конвейера

Данные для расчета:

1 . Производительность конвейера–Q  (т/час)

2. Режим работы – РР

3. Угол наклона конвейера - °

4. Длина конвейера – L (м)

5. Плотность материала – р (кг/мэ)

6. Размер кусков материала – а (мм)

7. Скорость транспортировки –V (м/с)

Выполнить:

1. Тяговый расчет конвейера

2. Определить ширину ленты

3. Выбрать эл. двигатель и редуктор

4. Определить тормозной момент тормоза

Порядок расчета:

1 . Определить параметры трассы:

1.1. Высота подъема – Н  (м)

Н=L‧sin

1.2. Длина горизонтальной проекции – Lг

Lг = L‧cos

2. Выбор ленты и определение ее ширины – В  (мм)

2.1. Выбираем скорость транспортирования (если в задании не дается)

V=1 . . .4(м/с) - для строительных материалов

V= 0,5 ... 1 ,5(м/с) - для штучных материалов

2.2. Выбираем ткани для изготовления конвейерных лент (табл. 1)

2.3. Определение ширины ленты – В  (м)

где Q(т/час), V(м/с), ρ(кг/м3)

Округляем до стандартной ширины – В(мм)

В (мм) - 400, 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000.

2.4. Определение необходимой ширины ленты по кусковатости

(м)

Она должна мало отличаться от стандартной ширины ленты.

3. Определение линейной массы перемещаемого материала - qм

где Q(т/час), V(м/с)

4. Определение линейной массы движущихся конвейера qТ  (кг/м)

qТ =(25...30)‧В

где В (м)

5. Определение необходимой мощности привода – N  (кВт)

где Q(т/час), Н(м), V(м/с), К1 - эмпирический коэф. длины конвейера.

К1 = 1 при L>50 м

К1=1,05 при L=30...50м

К1 =1,15при L=15...30м

К1 =1,25 при L<15 м

K - коэф., учитывающий расход энергии на работу сбрасывающего устройства

K=0 - при разгрузке через барабан

K=0,008 - при плужковом сбрасывателе

K=0,005 - при разгрузочной тележки

К2 - коэф., учитывающий расход энергии на преодоление сопротивлений,

Возникающих при прохождении ленты

К2 =1,25 - при наличии сбрасывающей тележки

К2 =1,0 - при отсутствии сбрасывающей тележки

6. Принимаем чугунный барабан, футерованный резиной (табл. 2), приняв  - коэф. трения конвейерной ленты по барабану при угле обхвата лентой барабана (табл. 3).

При этом тяговый коэффициент  (табл. 3)

7. Определение натяжения набегающей ветви ленты - Sнаб (н)

По натяжению набегающей ветви подбираем конвейерную ленту.

Ориентируемся на ленту с синтетическими тканевыми прокладками с пределом прочности

ткани на основе Rл (н/мм) по табл. 1, при коэф. запаса прочности n=9…10

8. Определение необходимого числа прокладок в ленте – i

Округляем до целого числа. Принимаем толщину верхней и нижней обкладки по табл. 4.

При этом расчетная масса 1м конвейерной ленты с наружными обкладками разной толщины - qол.(кг/м) по табл. 4.

Линейная масса ленты – qл  (кг/м)

qл = qол.‧В

9. Принимаем по табл. 5 для ленты шириной В  (мм)

-   Диаметр роликов Dр

-   Масса вращающихся частей 3-х роликовой опоры – qор  (кг)

-   Шаг расстановки роликоопор Lр= 1 ,2 ... 1 ,4 (м)

При этом линейная масса вращающихся частей роликоопор - qр(кг/м)

qл = qор /Lp

На нерабочей ветви размещают однороликовые опоры с массой вращающихся частей - qонр (кг), табл.5 с шагом Lр=2,5...3(м)

Линейная масса вращающихся роликоопор

qр =qор /Lp  (кг/м)

Средняя масса вращающихся частей роликоопор по конвейеру

qрнр = (qр+qнр)/2 (кг/м)

10. Определение общей линейной массы движущихся элементов роликоопор и ленты

qлр = qл + qрнр (кг/м)

11. По табл.5 принимаем:

-   Диаметр и массу приводного барабана Dбпр  (мм), mбпр(кг)

-   Диаметр натяжного барабанаDбн = 2‧ Dбпр  /3   (мм)

Округляем до стандартного значенияD6н=250, 320, 400, 500, 625, 800, 1000 (мм)

-   Диаметр 2-х отклоняющих барабанов Dботкл  (мм)

Округляем до стандартного значения Dботкл по табл.5.

Масса барабана натяжного mбн и масса барабана отклоняющего mоткл (кг) принимаем по табл.5.

12. Определение массы вращающихся частей приводного, натяжного и двух отклоняющих барабанов – qб.с.  (кг)

qб.с. = mбпр + mбн + 2mоткл

13. Определение линейной нагрузки по длине конвейера -qб (кг)

qб = qб.с. /2L

14. Определение общей линейной нагрузки – qт (кг)

qт = qлр + qб

qт<qт  (пункт 4)

15. Определение необходимого натяжения, обеспечивающего провес лент.

где  - коэф. провеса

=0,003 - для прорезиненных лент

=0,012 - для стальных лент

16. Определим натяжение набегающей и сбегающей ветви ленты обходом контура по точкам. Вычислим сопротивление по трассе с учетом предварительного натяжения ленты.

Для рабочей ветви:

(Н)

где q=9,81м/с2

Для нерабочей ветви

(Н)

где qрнр - пункт 9

'- коэф. Пуассона

'=0,025 - для резины

'=0,3 - для стали

dц- диаметр цапфы вала барабана (табл.6)

тогда усилие Р (Н) определяется

P = Sнаб - Sсб

Это усилие должно отличаться от вычисленного окружного усилия на приводном барабане (пункт 6) <3 %

Отношение Sнаб/Sсб при угле обхвата лентой барабана ° соответствует коэф. трения , и он должен мало отличаться от ранее принятого (пункт 6)

17. Определение частоты вращения приводного барабана конвейера - nбпр (об/мин)

, об/сек — об/мин.

18. Выбираем по табл.7 электродвигатель с техническими данными:

-    мощность двигателя Nдв (кВт), близкое значение к N (пункт 5)

-    число оборотов nдв (об/мин)

19. Выбор редуктора

19.1. Определяем передаточное число редуктора - Uред

Uред = nред /nбпр

19.2. Выбираем по табл. 8 редуктор с техническими данными:

-    мощность редуктора Nред (кВт),

-    действительное передаточное число редуктора U дред

Тогда действительная скорость ленты Vл   (м/с)

Vл = V‧ U дред /Uред

20. Определение ширины ленты при действительной скорости ленты - В' ; м

2 1 . Определение составляющей веса материала, под действием которой он смещается

вниз – Тсдв  (Н)

Сопротивление перемещению – W  (H)

тогда Т = Тсдв - W(н)

В привод должен быть включен останов (тормоз), способный воспринять это усилие или

соответствующий ему момент Мт(н‧м)

МТ = Т‧Dбпр /2

Источник информации

1.   Вайнсон А.А. Подъемно-транспортные машины.

2.   Краузе Г.Н. и др. Редукторы. Справочное пособие.

3.  СпиваковскиЙ А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие машины.

4.  Справочник под редакцией Пертена Ю.А. Конвейеры.

5.  Справочник. Данные по электрооборудованию. Гуревич А.Е., Дьяков Б.Т. Том 2.

Исходные данные для практической работы №8

| № вар. | производительность конвейера Q, т/час | угол наклона конвейера,  |  | длина конвейера L, м |  | плотность материала р, кг/м3 |  | размер кусков материала а, мм |  | скорость транспортирования V,м/с |  | РР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 12 |  | 150 |  | 1700 |  | 200 |  | 2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | известняк |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 500 | 14 |  | 120 |  | 1100 |  | 40 |  | 2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 520 | 18 |  | 150 |  | 2200 |  | 80 |  | 2,5 |  | 5М |
|  |  |  |  |  |  | жел. руда |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 350 | 20 |  | 120 |  | 500 |  | 20 |  | 2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | кокс |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 380 | 17 |  | 180 |  | 1300 |  | 1 |  | 2,5 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | цемент |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 400 | 10 |  | 200 |  | 1600 |  | 75 |  | 2,2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | гравий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 380 | 15 |  | 220 |  | 900 |  | 20 |  | 2,5 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | шлак |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 250 | 18 |  | 200 |  | 1800 |  | 60 |  | 2,5 |  | ЗМ |
|  |  |  |  |  |  | порода |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 350 | 18 |  | 220 |  | 1500 |  | 3 |  | 2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | песок |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 320 | 20 |  | 250 |  | 1600 |  | 250 |  | 2,5 |  | ЗМ |
|  |  |  |  |  |  | известняк |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 450 | 15 |  | 200 |  | 1200 |  | 50 |  | 2,5 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 480 | 15 |  | 140 |  | 2100 |  | 70 |  | 2,2 |  | 4М |
|  |  |  |  |  |  | жел. руда |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 550 | 20 |  | 170 |  | 1100 земля |  | 40 |  | 2,2 |  | 5М |
| 14 | 380 | 22 | 140 |  | 500 кокс |  | 30 |  | 3 |  | ЗМ |  |  |
| 15 | 400 | 14 | 220 |  | 1200 цемент |  | 2 |  | 2,4 |  | 5М |  |  |
| 16 | 350 | 12 | 180 |  | 1000 шлак |  | 30 |  | 2 |  | ЗМ |  |  |
| № вар. | производительность конвейера Q, т/час | угол наклона конвейера,  | длина конвейера L, м |  | плотность материала р, кг/м3 |  | размер кусков материала а, мм |  | скорость транспортирования V,м/с |  | РР |  |  |
| 17 | 300 | 16 | 250 |  | 1700 гравий |  | 80 |  | 2 |  | ЗМ |  |  |
| 18 | 400 | 12 | 250 |  | 1900 порода |  | 80 |  | 2 |  | 4М |  |  |
| 19 | 400 | 16 | 250 |  | 1600 песок |  | 2 |  | 2,3 |  | 4М |  |  |
| 20 | 350 | 22 | 300 |  | 1750 известняк |  | 100 |  | 2,5 |  | ЗМ |  |  |
| 21 | 420 | 14 | 200 |  | 1200 уголь |  | 55 |  | 2,2 |  | 4М |  |  |
| 22 | 450 | 12 | 150 |  | 2400 жел. руда |  | 100 |  | 2 |  | ЗМ |  |  |
| 23 | 400 | 15 | 120 |  | 1300 земля |  | 20 |  | 2,2 |  | 4М |  |  |
| 24 | 400 | 18 | 150 |  | 800 кокс |  | 40 |  | 2,1 |  | 4М |  |  |
| 25 | 400 | 20 | 150 |  | 1350 цемент |  | 1 |  | 2,2 |  | ЗМ |  |  |
| 26 | 400 | 12 | 180 |  | 1700 гравий |  | 100 |  | 2,5 |  | 4М |  |  |
| 27 | 400 | 18 | 200 |  | 900 шлак |  | 25 |  | 2,2 |  | 4М |  |  |
| 28 | 280 | 15 | 180 |  | 2000 порода |  | 50 |  | 2,4 |  | 4М |  |  |
| 29 | 320 | 18 | 200 |  | 1400 песок |  | 3 |  | 2,5 |  | 4М |  |  |
| 30 | 350 | 18 | 200 |  | 1500 известняк |  | 150 |  | 2,5 |  | 4М |  |  |

Таблица 7 – Таблица характеристик двигателей

Продолжение табл.7

Таблица 8 – Редукторы цилиндрические и коническо-цилиндрические

Продолжение табл.8

Таблица 9 – Мощность (КВт) на быстроходном валу редуктора