|  | Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Вятский электромашиностроительный техникум» |
| --- | --- |

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Методические указания по выполнению лабораторно-практических работ

Киров

2024г.

СОДЕРЖА Н И Е

Стр

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ……………..	3

- И Н С Т Р У К Ц И Я по выполнению лабораторно-практических занятий (работ) по метрологии	…………….4

- Лабораторно-практическая работа № I

«Изучение плоскопараллельных концевых мер длины. Контроль калибра (скобы)»	…………………………………………………………………….5

- Лабораторно-практическая работа № 2 «Измерение линейных размеров штангенинструментами»	…………...11

Литература	…………………………………………...…………………...16

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ при выполнении лабораторно-практических занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

- Перед выполнением работы тщательно подготовить рабочее место для проведения конкретной работы.

- Подготовить одежду для безопасного выполнения работы.

- Получить у преподавателя задание на работу.

- Получить у преподавателя детали и оборудование для выполнения работы, протереть их чистой ветошью, обратить внимание на вредные и опасные их факторы.

- Работу выполнять только на рабочем столе, покрытым защитным покрытием.

- Выполнение работ не связано с применением электроэнергии. Запрещается прикасаться к электрооборудованию лаборатории, пользоваться электроприборами.

- Аккуратно, с предосторожностью, касаться острых кромок и острия измерительных поверхностей инструментов и приборов, и измеряемых деталей.

- Предостерегаться от падения инструментов и деталей на ноги.

- В случае травмирования немедленно обработать травмы дезинфицирующими средствами, наложить стерильные повязки. Обратиться за медицинской помощью.

- Не пить и не принимать пищу во время выполнения работы.

- Не прикасаться руками к глазам и коже лица во время выполнения работы.

- По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по выполнению лабораторно-практических занятий (работ) по метрологии

- Получить задание на очередное занятие.

- Получить измерительные приборы и инструменты. Проверить их комплектность.

- Получить предметы измерений (детали).

- Протереть измерительные приборы и инструменты, особенно их измерительные поверхности, чистой ветошью.

- Протереть детали, особенно измеряемые поверхности, чистой ветошью.

- Настроить приборы и инструменты. При наличии ошибки показаний приборов и инструментов занести её в протокол измерений.

- Занести результаты измерений (с учётом ошибки показаний) в протокол измерений и составить отчёт о выполненной работе. В отчёте привести эскиз предмета измерений (детали) с указанием мест измерений.

- По окончании работы протереть измерительные приборы и инструменты, особенно их измерительные поверхности, чистой ветошью, нанести тонкий слой смазочного масла на измерительные поверхности прибора (инструмента). Между измерительными поверхностями сделать зазор 2. ..3 мм. Проверить их комплектность.

- Протереть детали, особенно измеряемые поверхности, чистой ветошью, нанести тонкий слой смазочного масла на измеряемые поверхности.

- Сдать преподавателю детали и измерительные приборы и инструменты.

- Вымыть руки с мылом.

- Защитить отчёт о выполненной работе.

Лабораторно-практическая работа № 1

«Изучение плоскопараллельных концевых мер длины.

Контроль калибра (скобы)»

Плоскопараллельные концевые меры длины (плитки) применяются для хранения и передачи размера длины, для проверки,поверки и градуировки различных мер и приборов, для изготовления и поверки калибров, а также для измерения размеров изделий и приспособлений, для точных разметочных и координатно-расточных работ, для наладки станков и т.п.

Рисунок 1. Набор №1 плоскопараллельных концевых мер длины

и приспособлений для работы с ними

Цель и задачи работы

1.Ознакомиться с видом, конструкцией и наборами плоскопараллельных концевых мер длины.

2.Научиться составлять блоки плиток для получения требуемого размера.

3.Научиться контролировать (проверять) реальный размер гладкой скобы.

Приборы и оборудование для выполнения работы

1.Набор № 1 (87 плоскопараллельных концевых мер длины).

2.Набор № 5 (от 1,991 до 1,999 мм через 0, 001 мм).

3.Гладкая предельная скоба (ПР - НЕ).

Порядок выполнения работы

Работа состоит из выполнения двух заданий

1. В тетради для отчётов по лабораторно-практическим работам записать заголовок «Отчёт по лабораторно-практической работе № 1 «Изучение плоскопараллельных концевых мер длины. Контроль калибра (скобы)», а также цель и задачи работы, приборы и оборудование для выполнения работы.

2. Получить у преподавателя набор плоскопараллельных концевых мер длины (плиток), проверить его комплектность.

3.Получить задание для расчётов 2-х наборов блоков плиток для составления заданного размера. Записать это задание в тетради.

4.Получить предельную скобу для контроля (измерения) её проходной и непроходной сторон.

5.Не вынимая плиток из футляра ознакомиться по надписям размеров под ячейками с плитками с их размерами.

Первое задание

Для каждого заданного преподавателем размера составить арифметическую модель блока плиток (в тетради) по следующему правилу:

а) - первой выбирается плитка, размер которой заканчивается на цифру, обозначающую тысячные доли в заданном размере;

б) - вычитается из заданного размера размер выбранной «тысячной» плитки;

в) - для полученного результата, оканчивающегося на цифру, обозначающую сотые доли миллиметра, выбирается плитка с таким же значением сотых;

г) - из размера, получившегося при первом вычитании, вычитается размер второй плитки (с сотыми);

д) - аналогично поступают при выборе плиток с десятыми долями миллиметра и с целыми миллиметрами.

Например:

1. Из наборов плиток № 1 из 87 мер и № 5 из 10 мер составить блок размера 64,883 мм.

Порядок составления блока:

1. Выбирается 1-я мера 1,993 мм (из набора № 5);

2. Вычитается 64, 883 - 1,993 = 62,89;

3. Выбирается 2-я мера 1,39 мм (из набора № 1);

4. Вычитается 62,89- 1,39 = 61,5;

5. Выбирается 3-я мера 1,5 мм (из набора № 1);

6. Вычитается 61,5 - 1,5 = 60;

7. Выбирается 4-я мера 60 мм (из набора № 1).

Таким образом, блок на размер 64,883 мм составлен из 4-х мер:

1,993 + 1,39 + 1.5 + 60 = 64,883 (мм)

2. Из набора плиток № 1 из 87 мер составить блок размера 37,875 мм.

Порядок составления блока:

1. Выбирается 1-я мера 1,005 мм (из набора № 1);

2. Вычитается 37,875 - 1,005 = 36,87;

3. Выбирается 2-я мера 1,37мм;

4. Вычитается 36,87 - 1,37 = 35,5;

5. Выбирается 3-я мера 5,5 мм;

6. Вычитается 35,5-5,5 = 30мм;

7. Выбирается 4-я мера 30 мм

Таким образом, блок на размер 37,875 мм составлен из 4-х мер:

1,005 + 1.37 + 5.5 + 30 = 37,875 (мм)

Набор считается правильным, если в нём находится наименьшее количество мер из применённых наборов. Как правило, в наборе должно быть не более 4-5 мер.

Второе задание

Для выданной скобы (рисунок 2, а), по её предельным размерам, указанным на ней как поле допуска, для контроля её предельных размеров (с учётом размеров поля допуска вала ПР - НЕ) рассчитать эти предельные размеры и набрать соответствующие блоки для проходной непроходной стороны скобы.

а)                                                           б)

Рисунок 2. Контрольная предельная скоба: а – общий вид;

б – расчётная схема для составления блока мер

ВНИМАНИЕ Так как калибры (скобы) переданы из производства, обозначенные на них размеры (допуски) могут быть не по квалитетам точности согласно стандартам ISO, а классам точности ОСТ, по соответствующим справочникам определить искомые значения допусков по ISO.

Порядок выполнения работы, следующий:

- для допуска, указанного на скобе, в тетради построить схему поля допуска (рисунок 2 б), выбрать по справочнику предельные значения этого допуска и определить предельные значения проходной и непроходной стороны калибра, рассчитать блоки;

- из набора №1, в соответствии с произведёнными записями набора, выбрать соответствующие плитки;

- тщательно протереть плитки чистой мягкой ветошью;

- по возможности аккуратно притереть плитки рабочими поверхностями друг к другу;

- мягкой чистой ветошью протереть измерительные поверхности скобы (ПР - НЕ);

- полученные блоки поочерёдно вставить в соответствующие пазы скобы;

Рисунок 3. Установка блока плиток в скобу

Блоки должны входить в пазы под лёгким усилием. Если блок входит в паз легко, без усилия и свободно выпадает из паза под собственным весом - надо в блоке увеличить размер «микронной» плитки на 0,001 мм и вновь проверить размер. Если блок не входит, или входит очень туго, надо уменьшить его размер на 0,001 мм.

- Записать в тетрадь предельные размеры скобы и размеры набранных блоков с указанием размеров плиток, входящих в эти блоки;

- Разобрать блоки плиток, тщательно протереть каждую плитку мягкой чистой ветошью и смазать каждую плитку тонким слоем масла И20, разложить плитки в свои гнёзда футляра, проверить их комплектность;

- Протереть скобу мягкой чистой ветошью и смазать тонким слоем масла И20;

- Сдать преподавателю наборы плоскопараллельных концевых мер длины (плиток), и скобу;

- Вымыть руки с мылом;

- Составить отчёт по работе по прилагаемой форме в тетради;

- Защитить отчёт.

Форма отчёта

Отчёт

по лабораторно-практической работе № 1

«Изучение плоскопараллельных концевых мер длины.

Контроль калибра (скобы)»

Цель и задачи работы:

- Ознакомиться с видом, конструкцией и наборами плоскопараллельных концевых мер длины.

- Научиться составлять блоки плиток для получения требуемого размера.

- Научиться контролировать (проверять) реальный размер гладкой скобы.

Приборы и оборудование для выполнения работы:

- Набор № 1 (87 плоскопараллельных концевых мер длины).

- Набор № 5 (от 1,991 до 2 мм через 0, 001 мм).

- Гладкая предельная скоба (ПР — НЕ).

Задание 1: Расчёт набора плоскопараллельных концевых мер длины на размер AB, CDE из наборов плиток № 1 из 87 мер и № 5 из 10 мер.

Порядок составления блока: (см. выше)

Проверка

Таким образом, блок на размер AB, CDE составлен из ... мер:

Расчёт набора плоскопараллельных концевых мер длины на размер FG, HIJ из набора плиток № 1 из 87 мер.

Порядок составления блока: (см. выше)

Проверка:

Таким образом, блок на размер FG, HIJ составлен из … мер:

Задание 2: Контроль скобы плитками

а                                                      б

Контрольная предельная скоба: а – общий вид;

б – расчётная схема для составления блока мер

Выдана скоба предельная на вал с допуском (например) ø56,8h9.

По допуску вала определены предельные размеры скобы ПР и НЕ, например:

- номинальный размер вала ø56,8 мм;

- верхнее предельное отклонение вала es = 0,0 мкм;

- нижнее предельное отклонение вала ei = – 60 мкм.

Проходная сторона ПР калибра равна dном+ es = 56,8 + 0 = 56,800

Непроходная сторона НЕ калибра равна dном+ ei = 56,8 + (- 0, 060) = 56, 740

Набраны блоки плиток для контроля скобы:

ПР – 56,8 = 1,8 + 5,0 + 50:

НЕ – 56,740 = 1,34 + 1,3 + 4 + 50

В результате измерением подбором мер установлено:

- по проходной стороне скобы замеренный размер 56, 795

Набор: 1, 005 + 1.49 + 1,3 + 3 + 50;

- по непроходной стороне скобы замеренный размер 56, 740

Набор: 56,740 = 1,34 + 1,3 + 4 + 50

Работу выполнил___________________________________________

(Ф. И. О., подпись, дата)

Работу принял_____________________________________________

(Ф. И. О., подпись, дата)

Лабораторно-практическая работа № 2

«Измерение линейных размеров штангенинструментами»

Штангенинструменты — это средства измерений наружных и внутренних линейных размеров со сравнительно невысокой степенью точности, а также для разметочных работ.

В основу устройства штангенинструментов положены линейка с ценой деления в 1 мм (штанга) и вспомогательная шкала-нониус, перемещающаяся по основной линейке - штанге. Вспомогательная шкала-нониус (рисунок 2) позволяет отсчитывать доли деления основной шкалы. Нониусное устройство основано на разности интервалов делений основной шкалы и шкалы нониуса. У штангенциркулей ШЦ-II и ШЦ-III, а также у штангенглубиномера и штангенрейсмаса имеются механизмы микроподачи для более точного измерения и точной настройки при разметочных работах.

Рисунок 1. Типы конструкции штангенинструментов: а - тип ШЦ-I; б - тип ШЦ- II; в — штангенглубиномер; г - штангенрейсмас. Цифрами обозначены: 1 — штанга - линейка с основной шкалой; 2 - рамка; 3 — нониус; 4 — губка штанги; 5 - губка рамки; 6 — ползунок; 7 и 10 — стопорные винты; 8 и 9 — губка и винт микроподачи; 11 — траверса; 12 - глубиномер; 13 - основание; 14 - державка; 15 - разметочная ножка; 16 - измерительная ножка

Цель и задачи работы

1. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами измерений штангенинструментами;

2. Ознакомиться с приёмами применения штангенинструментов для измерений наружных, внутренних и глубинных линейных размеров;

3. Научиться измерять и настраивать штангенинструменты с помощью механизма микроподачи.

Рисунок 2. Нониусы штангенинструментов:а - нормальный нониус с ценой деления 0,1 мм;б - растянутый нониус с ценой деления 0.1 мм;

в - растянутый нониус с ценой деления 0,05 мм

Приборы и оборудование для выполнения работы

1. Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III;

2. Штангенглубиномер;

3. Штангенрейсмас;

4. Поверочная плита;

5. Предмет измерений – деталь.

Порядок выполнения работы

1. Получить у преподавателя штангенинструменты. Проверить их комплектность и исправность;

2. Получить деталь для измерений;

3. В тетради для отчётов и протоколов выполнения лабораторно-практических работ по метрологии записать заголовок «Отчёт по лабораторно-практической работе № 2 «Измерение линейных размеров штангенинструментами», записать цель и задачи работы;

4. Выполнить эскиз детали - от руки карандашом - (рисунок 3). На эскизе детали в местах измерений буквами обозначить размеры, например

Рисунок 3.Эскиз детали

5. В тетради составить таблицу (протокол) для записи результатов измерений;

6. Протереть штангенинструменты, деталь и поверочную плиту чистой мягкой ветошью;

7. Сдвинуть до упора измерительные губки штангенциркулей и проверить их контакт на просвет. При отсутствии просвета нулевые штрихи на штанге и на шкале нониуса должны совпасть. Это говорит о неизношенности штангенциркулей. Если нулевые штрихи на штанге и на шкале нониуса не совпадают, зафиксировать это несовпадение как поправку, внести её в протокол, и при измерениях в результат вносить эту поправку( « + » или « - » );

8. Провести измерения детали по эскизу, троекратно по каждому размеру (D1', D1'' и D1'''), результаты (с учётом поправки, если таковая имеется) занести в протокол. Который размер данным инструментом замерить нельзя, в протоколе отмечается прочерком;

9. Тщательно протереть штангенинструменты, деталь и поверочную плиту чистой мягкой ветошью и смазать тонким слоем масла И20;

10. Сдать преподавателю инструменты и деталь;

11. Вымыть руки с мылом;

12. Оформить отчёт;

12. Защитить отчёт.

Форма отчёта

Отчёт

по лабораторно-практической работе № 2

«Измерение линейных размеров штангенинструментами»

Цель и задачи работы:

1. Ознакомиться с видами, конструкцией и приёмами измерений штангенинструментами;

2. Научиться считывать результат измерений по нониусной шкале;

3. Научиться измерять и настраивать штангенинструменты с помощью механизма микроподачи;

Приборы и оборудование для выполнения работы:

1. Штангенциркули ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III;

2. Штангенглубиномер ШГ;

3. Штангенрейсмас ШР;

4. Поверочная плита;

5. Предмет измерений - деталь

Рисунок 1. Эскиз детали для измерений штангенинструментами

Протокол 1. Результаты измерений детали штангенинструментами

| Инструмент измерительный | Измеренные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| ШЦ-I Точность 0,1 мм поправка | D1' D1'' D1''' | D2' D2'' D2''' | D3' D3'' D3''' | D4' D4'' D4''' | L1' L1'' L1''' | L2' L2'' L2''' | L3' L3'' L3''' | L4' L4'' L4''' | L5' L5'' L5''' |
| ШЦ-II Точность 0,05 мм поправка | D1' D1'' D1''' | D2' D2'' D2''' | D3' D3'' D3''' | D4' D4'' D4''' | L1' L1'' L1''' | - - - | L3' L3'' L3''' | - - - | - - - |
| ШЦ-III Точность 0,05 мм поправка | D1' D1'' D1''' | D2' D2'' D2''' | D3' D3'' D3''' | D4' D4'' D4''' | L1' L1'' L1''' | - - - | L3' L3'' L3''' | - - - | - - - |
| ШГ Точность 0,05 мм поправка | - - - | D2' D2'' D2''' | - - - | - - - | L1' L1'' L1''' | L2' L2'' L2''' | - - - | L4' L4'' L4''' | L5' L5'' L5''' |

Выводы:

1. Наиболее универсальным для любых измерений является ……;

2. Штангенциркулем (таким-то) невозможно замерять такие-то размеры;

3. Штангенглубиномером без дополнительных устройств невозможно замерять такие-то размеры;

Для измерений штангенрейсмасом необходимо ……

Работу выполнил____________________________________________

(Ф. И. О. подпись, дата)

Работу принял________________________________________________________

(Ф. И. О. подпись, дата)

ЛИТЕРАТУРА

- Зайцев С. А., Куранов А. Д., Толстов А. II. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования - 7-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 240 с.: ил.

- Зайцев С. А. и др. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с.: ил.

- Ганевский Г. М., Гольдин И. И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: Учебн. для ПТУ. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш, школа, 1993. -288.: ил.

- Берков В. И. Технические измерения (альбом): Учеб, пособие для СПТУ. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш, шк., 1988. - 128 с.: ил.

- Журавлёв А. И. Допуски и технические измерения: Учебник для сред, проф,- техн. училищ. - 7-е изд., испр. - М.: Высш, школа. 1981.- 256 с.: ил.

- Васильев А. С. Основы метрологии и технические измерения. Учеб, пособие для сред. ПТУ - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1988. -240 с.: ил.

- Методические материалы по организации и проведению лабораторных и практических занятий, Т. А. Палагина, 2014

В строке «поправка» записать определённую поправку (если она имеется)